Включить ZOOM 100% !!!

| Обозначение | Кнопкa | Пин главпроца |
| --- | --- | --- |
| SU | SlopeUp | PD7 |
| PonT | PulseOnTime | PD5 |
| PoffT | PulseOffTime | PB1 |
| SD | SlopeDown | PB0 |
| AcF | AcForward | PD6 |
| AcB | AcBalance | PD4 |
| Fst | FeederStart | PB4 |
| S/S | Torch Start/Stop | PD2 |

Интерфейс MMA

| Кнопкa | Зона тачскрина | Мин. значение | Макс. значение | Шаг изм. | Размерность | Параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базa | 28V | ? | ? | 1 | V | Напряжение ХХ |
| SU | 24V | ? | ? | 1 | V | задание жёсткости дуги |
| SD | 145А | ? | ? | 1 | A | порог жёсткости дуги |
| S/S | P # | --- | --- | --- | --- | сохранение параметров программы |
| --- | MMA | --- | --- | --- | --- | переключение режимов |

Непонятки

- если S/S – сохранение программы, какой кнопкой вызвать другую программу? или только одна программа сохраняется в режиме ММА?

- какой параметр базовый для режима – напряжение ХХ (28V) или порог жёсткости дуги (145А)

Интерфейс MIG/MAG

| Кнопкa | Зона | Мин. | Макс. | Шаг | Разм-ть | Действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| База | 33V | ? | ? | 1 | V | активизируется/мигает при входе в режим |
| SU | 29V | ? | ? | 1 | V | start voltage / стартовое напряжение |
| PonT | 3.4S | ? | ? | 0.1 | S | время нарастания cтартового напряжения до рабочего в сек. |
| PoffT | 2.5S | ? | ? | 0.1 | S | время спада конечного напряжения в сек. |
| SD | 23V | ? | ? | 1 | V | конечное напряжение (В) |
| AcF | 0.6mS | ? | ? | 0.1 | mS | pulse off time, время паузы в мс |
| AcB | 2.7mS | ? | ? | 0.1 | mS | time of job voltage & job current. Время импульса в мс. (Если ноль, то импульс автоматом отрубается и истошник ведет себя как классический CV.) |
| S/S | --- | --- | --- | --- | --- | старт/стоп – дублер кнопки гана |
| AcF + AcB | 34A | ? | ? | 1 | A | pulse-off current, ток паузы в импульсе |
| PonT + PoffT | 123A | ? | ? | 1 | A | on-time current, базовый ( пиковый )ток |
| Fst | 255 | 1 | 255 | 1 | --- | задание скорости подачи проволоки (закорючка с линией символизирует период работы подачи) |
| --- | MIG | --- | --- | --- | --- | переключение режимов |

Непонятки

PulseOnTime + SlopeUp - start feed derate // задержка протяжки проволоки от старта в с?

PulseOffTime + SlopeDown -> stop feed derate // продолжение протяжки проволоки после отпускания S/S ?

Это еще две кнопки в МИГе (пока не нарисовал в интерфейсе)?

Интерфейс TIG DC

| Кнопкa | Зона | Мин. | Макс. | Шаг | Разм-ть | Действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| База | 144A | ? | ? | 1 | А | базовый ток - активизируется при входе |
| SU | 4.2S | ? | ? | 0.2 | S | задание времени слоуп ап |
| PonT | 1.3S | ? | ? | 0.2 | S | время базового тока в секундах с шагом 0.2сек |
| PoffT | 0.9S | ? | ? | 0.2 | S | время паузы в секундах с шагом 0.2 s |
| SD | 2.2S | ? | ? | 0.2 | S | время слоуп даун |
| Fst | 4T 2T/4T | --- | --- | --- | --- | По умолчанию 4Т. Режим сохранятся (по началу сварки) и восстанавливается при вкл. Наличие 2Т показывает точка в старшем разряде 7-ми сегментника. |
| S/S | S/S - | --- | --- | --- | --- | старт/стоп – дублер кнопки Torch |
| PonT + PoffT | 123A | ? | ? | 1 | A | ток паузы в процентах от базового тока. Если время паузы нулевое , то пульс режим автоматически отсутствует |
| --- | TIG DC | --- | --- | --- | --- | переключение режимов |

Интерфейс TIG AC

Добавляются к TIG DC параметры/кнопки:

| Кнопкa | Зона | Мин. | Макс. | Шаг | Разм-ть | Действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AcF | 190HZ | ? | ? | 1 | Hz | частота тока для ТИГ АС |
| AcB | 33%HZ | ? | ? | 1 | %Hz | баланс полуволн для ТИГ АС |
| AcF + AcB | A32% | ? | ? | 1 | %A | амплитуда тока EP в процентах к току EN |
| --- | TIG AC | --- | --- | --- | --- | переключение режимов |

Интерфейс Soft Switch (выпадающее меню)